附件1

散体物料堆存、装卸（不含施工工地）一般性粉尘排污费征收标准

| 控尘措施 |  | 控尘措施落实情况 |  |  | 控尘措施未落实情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价格削减 比例 | 排污量削减比例 |  | 价格增加比例 | 排污量削减比例 |  |
|  |  |  |  |  |  | 装卸 | 堆存 |
|  |  |  | 装卸 | 堆存 |  |  |  |
| 全密闭贮存、装卸措施 |  | 100%（免征） | —— | —— | 0 | 0 | 0 |
| 未采取密闭贮存、装卸措施的 | 设置防风抑尘网（墙） | 15% | 20% | 20% | 30% | 0 | 0 |
|  | 安装喷淋防尘设施且正常运行 | 10% | 15% | 0 | 20% | 0 | 0 |
|  | 采取有效覆盖措施 | 10% | 0% | 25% | 20% | 0 | 0 |
|  | 装卸作业安装固定式或游动式除尘设施且正常运行 | 15% | 20% | 0 | 30% | 0 | 0 |

说明：1、装卸一般性粉尘排放量(公斤)=散体物料装卸量(吨)×装卸过程一般性粉尘产生量系数（公斤/装卸吨）×（1-排污量削减比例）；堆存一般性粉尘排放量（公斤）=散体物料堆存量（吨）×堆存过程一般性粉尘产生量系数（公斤/装卸吨）×（1-排污量削减比例）×堆存期（年）

2、散体物料装卸过程一般性粉尘产生量系数为5公斤/装卸·吨；散体物料堆存过程一般性粉尘产生量系数为2公斤/吨·年（以平均堆存量计算）；

3、采取多项控尘措施的，在征收标准和排污量削减系数基础上按照对应比例累计核算。

附件2

拆除工程施工工地扬尘排污费征收标准

| 控尘措施 | 控尘措施落实情况 |  | 控尘措施未落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格削减比例 | 扬尘排放量削减系数 （公斤/平方米·月） | 价格增加比例 | 扬尘排放量削减系数 （公斤/平方米·月） |
| 边界有效围挡 | 5% | 0.081 | 10% | 0 |
| 易扬尘物料有效苫盖 | 5% | 0.083 | 10% | 0 |
| 出入口路面硬化 | 5% | 0.021 | 10% | 0 |
| 拆除施工实施有效喷淋降尘作业 | 25% | 0.41 | 50% | 0 |
| 运输车辆驶出工地前有效冲洗 | 10% | 0.31（机械冲洗） | 20% | 0 |
|  |  | 0.11（简易冲洗） |  | 0 |

说明：1、月扬尘排放量(公斤)=(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)(公斤/平方米•月)×总建筑面积(平方米)；

2、拆除工程施工扬尘产生量系数为1.64公斤/平方米·月；

3、采取多项控尘措施的，在征收标准和排污量削减系数基础上按照对应比例累计核算。

附件3

水务工程施工工地扬尘排污费征收标准

| 控尘措施 | 控尘措施落实情况 |  | 控尘措施未落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格削减比例 | 扬尘排放量削减系数 （公斤/平方米·月） | 价格增加比例 | 扬尘排放量削减系数 （公斤/平方米·月） |
| 在施工集中场所以及人员密集和交通要道处设置有效围挡 | 5% | 0.102 | 10% | 0 |
| 施工作业场地(除作业面场地外)和施工道路采取硬化处理或有效喷淋降尘 | 5% | 0.102 | 10% | 0 |
| 散体物料采取有效围挡、喷淋降尘、覆盖的 | 10% | 0.296 | 20% | 0 |
| 易产生粉尘的水泥等材料在库房内或密闭容器存放 | 15% | 0.21 | 30% | 0 |
| 运输车辆驶出工地前冲洗 | 15% | 0.31（机械冲洗） | 30% | 0 |
|  |  | 0.11（简易冲洗） |  |  |

说明：1、月扬尘排放量(公斤)=(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)(公斤/平方米月)×施工面积(平方米）；

2、分段施工时按实际施工面积计算；

3、水务工程扬尘产生量系数为1.64公斤/平方米·月；

4、采取多项控尘措施的，在征收标准和排污量削减系数基础上按照对应比例累计核算。

附件4

园林绿化工程施工工地扬尘排污费征收标准

| 需采取的控尘措施 | 控尘措施落实情况 |  | 控尘措施未落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格削减比例 | 扬尘排放量削减系数 （公斤/平方米·月） | 价格增加比例 | 扬尘排放量削减系数 （公斤/平方米·月） |
| 车行道上无散放的施工用土、废土和颗粒状或粉末状材料 | 15% | 0.41 | 30% | 0 |
| 土堆有有效围挡或苫盖 | 15% | 0.41 | 30% | 0 |
| 施工现场采用标准硬质有效围挡 | 20% | 0.25 | 40% | 0 |
| 所有措施都未落实 | —— | 0 | 100% | 0 |

说明：1、月扬尘排放量(公斤)=(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)(公斤/平方米月)×施工面积(平方米)；

2、分段施工时按实际施工面积计算；

3、园林绿化工程扬尘产生量系数为1.64公斤/平方米·月；

4、采取多项控尘措施的，在征收标准和排污量削减系数基础上按照对应比例累计核算。

附件5

建筑、城市道路、公路(含高速公路和桥梁)、地铁、铁路

及其它工程施工工地扬尘排污费征收标准

| 控尘措施 | 控尘措施落实情况 |  |  | 控尘措施未落实情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 价格削减比例 | 扬尘排放量削减系数（公斤/平方米·月） |  | 价格增加比例 | 扬尘排放量削减系数（公斤/平方米·月） |  |
|  |  | 建筑工程 | 城市道路、公路（含高速公路和桥梁）、地铁、铁路及其它产生扬尘的施工工程 |  | 建筑工程 | 城市道路、公路（含高速公路和桥梁）、地铁、铁路及其它产生扬尘的施工工程 |
| 边界设置有效围挡 | 5% | 0.047 | 0.102 | 10% | 0 | 0 |
| 施工中喷淋降尘有效落实 | 5% | 0.03 | 0.131 | 10% | 0 | 0 |
| 裸露地面与易扬尘物料有效覆盖（粒料拌和站加罩棚） | 10% | 0.083 | 0.131 | 20% | 0 | 0 |
| 作业场地和施工道路路面硬化全部落实 | 10% | 0.071 | 0.102 | 20% | 0 | 0 |
| 运输车辆驶出工地前有效冲洗 | 20% | 0.31（机械冲洗） | 0.49（机械冲洗） | 40% | 0 | 0 |
|  |  | 0.11（简易冲洗） | 0.11（简易冲洗） |  |  |  |

说明：1、月扬尘排放量(公斤)=(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)(公斤/平方米月)×总建筑面积(或施工面积平方米)；2、建筑工程工地按总建筑面积计算；城市道路、公路(含高速公路和桥梁)、地铁、铁路及其它工程工地按施工面积计算。3、建筑工程扬尘产生量系数为1.01公斤/平方米·月；城市道路、公路（含高速公路和桥梁）、地铁、铁路及其它产生扬尘的施工工程扬尘产生量系数为1.64公斤/平方米·月。4、采取多项控尘措施的，在征收标准和排污量削减系数基础上按照对应比例累计核算。