特急

| 天津市发展和改革委员会文件 |  |
| --- | --- |

津发改批复（农经）〔2020〕27号

市发展改革委关于蓟州区

于桥和杨庄水库库区及移民安置区

2020年度基础设施项目项目建议书

（代可行性研究报告）的批复

市水务局：

你局《市水务局关于报批蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2020年度基础设施项目项目建议书（代可行性研究报告）的函》（津水函〔2020〕38号）收悉。依据《天津市大中型水库移民后期扶持“十三五”发展规划》，经研究，基本同意你局报来的《天津市蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2020年度基础设施项目项目建议书（代可行性研究报告）》（以下简称《项目建议书》，审批代码：2020-120119-76-01-001280）。

- 一、工程规模和主要建设内容

基本同意《项目建议书》提出的工程规模和主要建设内容。主要为：

（一）农田水利工程

新打机井61眼；新铺设管道27385米，其中田地埋设PVC管道12950米，山坡明放管道14435米；安装变压器17台；架设低压线路35980米。

（二）道路工程

新修筑村内混凝土道路42964米，共计169283平方米；新铺设产业园砂石路26349米，总面积100811平方米；铺设产业园混凝土路2400米，总面积11000平方米。

（三）排水工程

穿芳峪镇果香峪村拆除重建村内浆砌石排水沟1300米；东施古镇西蔡庄新建排水管道980米；官庄镇莲花院村新建排水管道310米；礼明庄镇金车村新建排水管道140米；礼明庄镇马家涯村新建排水管道1950米；孙各庄乡永春庄村拆除重建浆砌石排水沟590米；西龙虎峪镇南贾庄村新建浆砌石排水沟230米；西龙虎峪镇龙北村新建排水管道1230米；西龙虎峪镇小刘庄村新建浆砌石排水沟330米；杨津庄镇仇新庄村新建浆砌石排水沟1050米。

（四）农用桥工程

拆除重建下营镇下营村农用桥1座。

（五）出头岭镇北汪庄村贫困村庄改造项目

新修建村内混凝土道路700米；修建浆砌石排水沟1160米；修建健身广场1处，面积13000平方米；新修排水沟与村户主墙之间进行地面铺装，铺设面积4500平方米；粉刷主干道、里巷路两侧墙面20000平方米。

- 二、工程主要设计方案

- （一）基本同意农田水利工程设计方案。设计井深分别为300米、280米、240米、220米、150米和80米等，出水量50立方米每时；设计井泵选用200QJ50-130、200QJ50-78泵型；主管道管径130毫米，支管道管径110毫米。

- （二）基本同意道路工程设计方案。村内主干道设计路面宽度4-5米，村内次干道设计路面宽度3.5米，部分狭窄路段根据现状情况调整，路面结构采用20厘米厚C25混凝土路面。产业园砂石路路面宽度3-4米，路面结构采用15厘米厚砂石路面。部分与已有道路衔接的路段，按已有路面宽度设计。

- （三）基本同意排水工程设计方案。

- 1.穿芳峪镇果香峪村排水工程。浆砌石排水沟沟底宽0.7米，设计水深0.6米，壁厚0.2米，总长1300米，配有预制混凝土盖板。

- 2.东施古镇西蔡庄村排水工程。排水管道采用管径为0.6米II级承插口混凝土管，总长980米。

- 3.官庄镇莲花院村排水工程。排水管道采用管径为1.5米II级承插口混凝土，总长310米。

- 4.礼明庄镇金车村排水工程。排水管道采用管径为0.6米II级承插口混凝土管，总长140米。

- 5.礼明庄镇马家涯村排水工程。排水管道采用管径0.6米II级承插口混凝土管，总长1950米。

- 6.孙各庄乡永春庄村排水工程。浆砌石排水沟沟底宽1.5米，设计水深1.2米，壁厚0.4米，超高0.3米，总长590米，配有预制混凝土盖板。

- 7.西龙虎峪镇南贾庄村排水工程。浆砌石排水沟沟底宽0.7米，设计水深0.6米，壁厚0.2米，超高0.1米，总长230米，配有预制混凝土盖板。

- 8.西龙虎峪镇龙北村排水工程。排水管道采用管径为0.6米II级承插口混凝土，总长1230米。

- 9.西龙虎峪镇小刘庄村排水工程。浆砌石排水沟沟底宽1.5米，设计水深1 米，超高0.3米，采用开敞式，总长330米。排水沟单侧边墙加设金属网片护栏网。

- 10.杨津庄镇仇新庄村道路排水工程。浆砌石排水沟沟底宽0.5米，设计水深0.5米，壁厚0.2米，超高0.1米，总长1050米，配有预制混凝土盖板。

- （四）基本同意农用桥工程设计方案。农用桥长10米，宽7米。

- （五）基本同意贫困村庄改造项目工程设计方案。混凝土路面长度700米，宽度4米；浆砌石排水沟长1160米，深0.7米，宽0.5米，壁厚0.2米，上部设置预制混凝土盖板；健身广场院内路面及新修排水沟与村户主墙之间选用200（毫米）*100（毫米）*60（毫米）规格面包砖进行铺装。

- (六) 基本同意施工组织设计、环境保护、水土保持、节能等设计内容。工程由天津市蓟州区水利工程建设管理中心组织实施，工期为6个月。

- 三、工程估算投资和资金来源

工程估算总投资8602万元，所需资金按照你局《关于报批蓟州区于桥和杨庄水库库区及移民安置区2020年度基础设施项目项目建议书（代可行性研究报告）的函》，由中央大中型水库移民扶持基金解决。

考虑工程建设形式相对单一，建设内容相对简单，为加快项目前期工作进度，简化审批流程，服务项目尽早开工建设并发挥效益，下阶段请你局直接编制初步设计报告。初步设计阶段要优化建设方案、合理控制工程造价。

据此，请抓紧办理相关前置文件，项目初步设计概算报我委核定后，由你局审批工程初步设计报告。

2020年5月19日

（此件主动公开）

抄送：市规划资源局、市财政局、市生态环境局、市统计局、市审计局。

天津市发展和改革委员会办公室             2020年5月19日印发