特急

| 天津市发展和改革委员会文件 |  |
| --- | --- |

津发改农经〔2019〕50号

市发展改革委关于批复

蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程

可行性研究报告的函

市水务局：

你局《关于报批蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程可行性研究报告的函》（津水函〔2018〕375号）收悉。根据《市发展改革委关于批复蓟运河宝坻九王庄大桥～后鲁沽段治理工程项目建议书的函》（津发改农经〔2018〕901号）和《海委关于蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程可行性研究报告审核意见的函》（海规计〔2018〕21号，以下简称“审核意见”），为确保蓟运河防汛安全，同时更好发挥其生态蓄水作用，经研究，基本同意你局组织编制的《蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）。具体批复如下：

一、工程规模和主要建设内容

基本同意《可研报告》和审核意见提出的工程规模。蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段设计防洪标准为20年一遇，设计排涝标准为机排5年一遇、自排10年一遇，设计流量为400～469立方米/秒。

基本同意《可研报告》和审核意见提出的工程主要建设内容。主要为：加高加固堤防24.245公里，其中，九王庄大桥至西庄沽段5.51公里，新安镇至冯庄段13.985公里，宝芝麻窝至后鲁沽段4.75公里；采取拆除重建或拆除复堤等工程措施治理穿堤建筑物9座；新建堤顶巡视路，复建部分上堤路。

- 二、工程总体布置和主要设计方案

基本同意《可研报告》和审核意见提出的工程等别及标准。蓟运河干流堤防及穿堤主要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为5级。抗震设防烈度为Ⅷ度。

基本同意《可研报告》和审核意见提出的堤防工程设计方案。工程基本沿堤线布置，并尽可能背水侧复堤，设计堤顶超高1.5米。堤身断面型式结合地形条件采用纯土堤、土堤+浆砌石护坡、土堤+生态石笼护砌、C25钢筋混凝土防浪墙、C25钢筋混凝土U型槽等断面型式。下阶段要按照《中共天津市委天津市人民政府关于加快推进生态文明建设的实施意见》（津党发〔2016〕11号）和实施山水林田湖草生态修复的理念，进一步减少硬质护坡设计，增加原始生态护坡设计方案。

基本同意《可研报告》和审核意见提出的堤顶道路和上堤路设计方案。堤顶设沥青混凝土路面，路面宽3.5米～5米，路面结构为30毫米细粒式沥青混凝土+50毫米粗粒式沥青混凝土，路基为180毫米石灰粉煤灰碎石+150毫米石灰粉煤灰稳定土。上堤路设计纵坡1:10，设计路面宽度3米～6米，设计边坡1:2，路面结构与堤顶道路相同。下阶段要按照周边居民生产生活确有需要的原则，进一步优化上堤路布置方案，上堤路路面宽度控制在5米以内。

基本同意《可研报告》和审核意见提出的穿堤建筑物设计方案。原址拆除重建刘厂庄穿堤涵、新安镇引水穿堤涵管、王善庄穿堤涵管、李家口扬水站穿堤灌排闸、宝芝扬水站出水涵闸、焦家庄涵闸等6座建筑物；拆除复堤北马营穿堤引水涵闸、司家庄穿堤管涵等2座建筑物；拆除移位重建王善庄泵点及穿堤涵闸。下阶段要进一步优化王善庄泵站工程布置方案。

基本同意《可研报告》和审核意见提出的金属结构、施工组织、建设征地及移民安置、工程管理等设计。下阶段要进一步优化建筑物电气设计方案。

- 三、工程估算投资和资金来源

基本同意工程投资估算的编制原则、主要依据和编制方法。核定工程估算总投资32700万元（详见附件1）。所需工程投资按照你局《关于报批蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程可行性研究报告的函》，由市财政专项资金解决，并积极争取国家资金。

初步设计阶段，要进一步优化工程设计，可结合工程实际情况分期编制初步设计报告，由你局提出审查意见并在具体资金来源落实情况下报我委审批。

附件：1.蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程可行性研究报告投资估算核定表

2.蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程招标方案审批表

2019年1月16日

（此件主动公开）

抄送：市财政局，宝坻区人民政府。

天津市发展和改革委员会办公室             2019年1月17日印发