特急

| 天津市发展和改革委员会文件 |  |
| --- | --- |

津发改农经〔2019〕659号

市发展改革委关于中心城区防汛排涝

补短板工程积水片改造一期工程

可行性研究报告的批复

市水务局：

你局《关于报批中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程可行性研究报告的函》（津水函〔2019〕190号）收悉。根据《市发展改革委关于中心城区防汛排涝补短板工程项目建议书的批复》（津发改农经〔2019〕595号），为提高中心城区排涝能力，改善区域经济发展条件，经研究，基本同意你局组织编制的《中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）。具体批复如下：

一、工程规模和主要建设内容

基本同意《可研报告》和审查意见提出的工程规模和主要建设内容。通过改扩建排水泵点、新建收水井、改扩建雨水管道等工程措施，改造吴家窑二号路地区、红星北路地区、地毯路地区、职业技术师范大学地区、电传所路地区、郑庄子富民路地区、尖山地区、琼州道地区、南北大街地区、中环线与芥园道交口、阳光100地区及天拖北道地区等12处积水片。

工程建设后，12处积水片设施得到改造和完善，排水能力大幅提升，原积水区域的地面退水速度加快，雨污水得到有序排放。积水排除时间在现有基础上缩短一半，降雨结束后，大雨积水2小时以内排除，暴雨积水5小时以内排除。同时，工程建成后可降低入河污染，改善市区河道水环境质量。

二、工程主要设计方案

基本同意《可研报告》和审查意见提出的工程设计方案。

（一）吴家窑二号路地区

1.在吴家窑二号路与河沿道交口处铺设50米0.3米×0.4米截流沟两排，通过长度28米d500～d600雨水管道排入一体化预制泵站，经提升后排入津河。

2.在河沿道绿化带内新建设计流量0.2立方米/秒一体化提升泵站1座，预制泵站内置单泵流量0.1立方米/秒潜污泵2台。

（二）红星北路地区

1.在泰兴路与建昌路交口东北角绿化带新建集水池1座，内置单泵流量0.3立方米/秒潜污泵2台，排泰兴路南侧雨水入月牙河。

2.清淤疏通泰兴路（建昌道～淮安道）现状CYd1500 ~ CYd1650雨水管道425米。

（三）地毯路地区

1.沿龙旺路铺设d600~d1200雨水管道463米，下游接入津塘路现状d1200雨水管道，配套新建收水支管、检查井等附属设施。

2.翻建龙旺路现状d300毫米污水管道70米。

（四）职业技术师范大学

1.沿浯水道新建d1500雨水管道110米，在浯水道与先锋河交口处中分带新建1立方米/秒泵井1座，汛期利用柴油发电机排沿线雨水入先锋河。

2.在现状宋庄子雨水泵站与吉兆桥地道泵站前池内分别设置单泵流量0.05立方米/秒潜水排污泵1台，新建d400出水管道，下游接入吉兆路现状CWd400污水管道，排该地区及地道初期雨水入污水处理厂。

（五）电传所路地区

1.改造现状电传所雨水泵站，翻建现状附属用房，更换配套设备，改造泵站电源。

2.改造出水管道，中小雨通过d600雨水管道进入现状津塘路d1200污水管道；大雨时通过现状d800管道入津塘路d1500雨水管。

（六）郑庄子富民路地区

1.翻建六纬路与国泰路交口处检查井1座，实现六纬路与国泰路现状管道连通。

2.清淤疏通拟改造检查井至郑庄子雨水泵站段现状CYd2200雨水管道230米。

（七）尖山地区

翻建解放南路（沅江道以南）现状错接管段（CYd1400～CYd600～CYd1400）为d1400雨水管道，翻建长度32米。

（八）琼州道地区

1.在琼州道与解放南路交口处新建0.3米×0.4米矩形截流沟58米，通过新建d400雨水管道就近接入现状雨水管道，新建管道长度30米。

2.新建琼州道（解放南路～福建路）段d600～d800雨水管道，其中d600管道长度100米，d800管道长度116米，并修建相应收水井、收水支管以及附属检查井。

3.翻建福建路（琼州道以南约100米处）现状CYd600～d800雨水管道为d1000雨水管道，翻建长度104米。

4.在福建路与津河交口处新建一体化提升泵站1座，内置单台泵流量0.3立方米/秒潜污泵2台。新建d1000进水管2米、DN800钢管5米。

（九）南北大街地区

1.在南北大街与大沽南路交口处新建2处0.3米×0.4米矩形截流沟18米、集水井2座、d400雨水连接管19米，就近接入南北大街现状雨水管道。

2.在大沽南路雨水泵站进水前池设置潜污泵2台，流量分别为0.2立方米/秒和0.1立方米/秒，初期雨水通过潜污泵提升后排入大沽南路现状d1050污水管道，最终进入双林污水处理厂。新建DN250钢管25米、DN300毫米钢管25米、d500钢筋混凝土管71米。

（十）中环线与芥园道交口地区

在中环线与芥园道交口处设置4处0.3米×0.4米截流沟，长118米，新建d400雨水连接管26米，就近接入现状雨水检查井，经芥园道现状CYd1500雨水管道进入芥园道雨水泵站。

（十一）阳光100地区

1.沿华苑西路新建d600~d800雨水管道，接入现状阳光100雨水泵站。

2.在现状阳光100雨水泵站前池内设置潜水排污泵1台，新建d400初期雨水弃流管道，排放初期雨水入港宁西路现状CWd500污水管道。

（十二）天拖北道地区

1. 新建兰坪道以西d800雨水管道206米，接入简阳路现状CYd1800雨水管道，配套修建相应收水支管、收水井以及附属检查井，收集雨水入北草坝雨水泵站系统。

2.废除石坪路与华坪路之间现状CYd600雨水管道，利用原路由新建d800雨水管道150米，接入华坪路现状CYd2400雨水管道，配套修建相应的收水支管、收水井以及附属检查井，收集雨水入雅安道雨水泵站系统。

3.疏通清淤天拖北道（石坪路以西）现状CYd600雨水管道395米。

基本同意《可研报告》和审查意见提出的工程施工组织设计方案。中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程项目法人单位为天津市排水管理处，工程施工总工期7个月。

基本同意《可研报告》和审查意见提出的环境保护、安全卫生与劳动保护、经济评价等工程设计。

- 三、工程估算投资和资金来源

基本同意工程投资估算的编制原则、主要依据和编制方法。核定工程估算总投资8000万元（详见附件1）。所需工程投资按照你局《关于报批中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程可行性研究报告的函》，资金来源为市级财政资金，并积极争取采用政府投资和社会资本合作（PPP）模式。

初步设计阶段，要进一步优化工程设计。切实落实工程建设资金和运行维护经费，保证工程建设顺利并长期发挥效益。工程建设要严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制和竣工验收等制度。按照《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），鼓励采用工程建设全过程咨询服务。工程建设过程中，要严格落实安全生产责任制。项目初步设计概算报我委核定后，由你局审批工程初步设计报告。

附件：1.中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程可行性研究报告投资估算核定表

2.中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程招标方案审批表

2019年10月30日

（此件主动公开）

附件1

中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程可行性研究报告投资估算核定表

|  |  |  | 单价：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目及名称 | 核定概算 | 备注 |
| 一 | 建筑安装工程费 | 3307.34 |  |
| 1 | 吴家窑二号路地区 | 152.80 |  |
| 2 | 红星北路地区 | 100.05 |  |
| 3 | 龙旺路 | 572.89 |  |
| 4 | 职业技术师范大学 | 457.66 |  |
| 5 | 电传所路地区 | 185.41 |  |
| 6 | 郑庄子富民路地区 | 69.50 |  |
| 7 | 尖山地区 | 57.70 |  |
| 8 | 琼州道地区 | 306.26 |  |
| 9 | 南北大街地区 | 69.03 |  |
| 10 | 中环线与芥园道交口地区 | 30.34 |  |
| 11 | 阳光100地区 | 917.20 |  |
| 12 | 天拖北道地区 | 388.50 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 3969.11 |  |
| 1 | 破路破绿及恢复、管线切改、外接电源及调水费用 | 3385.47 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 155.45 |  |
| 3 | 建设工程监理费 | 71.78 |  |
| 4 | 招标代理服务费 | 14.58 |  |
| 5 | 工程设计费 | 65.33 |  |
| 6 | 施工图预算编制费 | 3.27 |  |
| 7 | 勘察费 | 167.00 |  |
| 8 | 竣工图编制费 | 4.00 |  |
| 9 | 工程保险费 | 9.92 |  |
| 10 | 场地准备费及临时设施费 | 9.92 |  |
| 11 | 建设交易服务费 | 1.70 |  |
| 12 | 深基坑施工沉降监测费用 | 50.00 |  |
| 13 | 环保税 | 30.69 |  |
| 三 | 预备费 | 723.55 |  |
| ∑ | 估算总投资 | 8000.00 |  |

附件2

中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程

招标方案审批表

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招 标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设备采购 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 材料采购 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 工程监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |

抄送：市财政局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市统计局、和平区、河西区、南开区、河东区、河北区、红桥区、东丽区。

天津市发展和改革委员会办公室            2019年10月31日印发